# Ćwiczenie nr 2

Badanie stycznika

Literatura:

Pracownia elektryczna - Marek Pilawski

1.  Oględziny stycznika

Na podstawie oględzin zapoznaj się z danymi znamionowymi stycznika i narysuj schemat ideowy połączeń z określeniem ilości styków głównych i pomocniczych. Określ styki zwierne rozwierane stycznika

| Lp. | Dane znamionowe | Parametr |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ stycznika |  |
| 2 | Napięcie zasilania |  |
| 3 | Obciążalność styków głównych roboczych |  |
| 4 | Obciążalność styków pomocniczych |  |
| 5 | Moc pobieraną przez cewkę |  |
| 6 | Czas wyłączenie |  |
| 7 | Czas włączenia |  |
| 8 | Inne dane |  |
| 9 | Ilość styków zwiernych NO |  |
| 10 | Ilość styków rozwieranych NC |  |

2. Pomiar rezystancji styków stycznika

| Stan załączony |  |  |  |  | Stan wyłączony |  |  |  |  | Rezyst |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 3-4 | 5-6 | NO | NC | 1-2 | 3-4 | 5-6 | NO | NC | cewki |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Ω | Ω | Ω | Ω | Ω | Ω | Ω | Ω | Ω | Ω | Ω |

2. Pomiar napięcia rozruchu i napięcia powrotu

Zwiększając stopniowo napięcie należy zmierzyć napięcie i prąd rozruchu tj. napięcia, przy którym zostanie przyciągnięta zwora stycznika. Następnie przy napięciu znamionowym mierzymy prąd trzymania It . Po czym zmniejszamy napięcie zasilania aż do wartości, przy której nastąpi odpadnięcie zwory stycznika. Pomiary powtarzamy trzykrotnie

## Tabela pomiarowa:

| Lp | Napięcie rozruchu | Napięcie powrotu | Prąd rozruchu | Prąd trzymania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ur | Up | Ir | It |
|  | V | V | mA | mA |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| śr |  |  |  |  |

2. Wyznaczanie charakterystyki przekaźnika termicznego

Należy wyznaczyć charakterystykę czasową zwiększając prąd obciążenia do I = 1.3 Izn do 3.5 I Zn . Pomiar wykonać dla 4 wartości obciążenia z podanego zakresu zwiększając za każdym razem prąd o 0,5 I Zn. N podstawie pomiarów wyznaczyć charakterystykę t = ( I )

Tabela pomiarowa

| Lp | Prąd znamionowy | Wartość nastawiona | Czas zadziałania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izn = ……..A | I | t |
|  |  | A | s |
| 1 | 1,3 x Izn |  |  |
| 2 | 1,5 x Izn |  |  |
| 3 | 2 x Izn |  |  |
| 4 | 2.5 x Izn |  |  |
| 5 | 3 x Izn |  |  |
| 6 | 3.5 x Izn |  |  |

Wnioski